Příloha č. 1

# Technická specifikace předmětu plnění

Minimální požadavky plnění

- Doplnění a obnova vlastního datového centra

- Blade šasí včetně 2 ks modulárního síťového přepínače (pro komunikaci blade serverů s LAN), 2 ks modulárního optického přepínače pro spojení s diskovým polem a dalšího vybavení

- Velikost max. 12U

- Kapacita min. 16 blade serverů, plná kompatibilita se stávajícími servery Dell PowerEdge M620 zahrnutými v plnění (bod 2 c)

- Kapacita min. 6 x IO blade modulů typu passthru nebo plnohodnotný switch

- Integrovaný KVM switch, stohovatelný s externím digitálním KVM switchem. KVM konektory zpředu i zezadu na panelu chassis

- Integrovaný management řadič s podporou IPMI 2.0

- 2 x karta pro vzdálenou správu v redundantním režimu, každá s dedikovaným Ethernet portem do management LAN a portem pro kaskádování managementu při nasazení více šasí

- Grafický LCD panel, interaktivní, podporující funkce:

  - Úvodní konfigurační průvodce s nastavením OOB managementu šasí a jednotlivých blade serverů

  - Zobrazení informací o stavu šasí, blade serverů a rozšiřujících modulů

- Podpora virtuálních MAC adres pro Ethernet a WWN pro FC, přiřazení těchto adres nesmí být svázáno s pozicí konkrétního blade serveru v šasí (blade server může být umístěn v libovolném slotu a adresa zůstane zachována)

- Šasí bude vybaveno redundantními dynamicky řízenými ventilátory a zdroji o napájecím a chladicím výkonu pro plně osazené šasí. Napájení musí být min. dvou-okruhové tak, aby všechny zdroje participovaly na redundantním napájení všech komponent. Všechny chladicí a napájecí komponenty musí být v N+N redundanci, řízené a spravovatelé s nastavitelným power-caping (nastavitelná maximální spotřeba šasí v čase)

- Do šasí bude instalován 2x modulární síťový přepínač pro komunikaci blade serverů s LAN, každý L3 10GbE DCB 24 port, min. 2x 10GbE uplink typu SFP+

- Do šasí bude instalován 2x modulární optický přepínač pro spojení s diskovým polem, každý FC8 24 port switch, plně licencovaný, 8x FC8 osazené MMF optikou, kompatibilní se stávající Broacade SAN

- Součástí plnění je veškerá kabeláž nutná ke kompletní instalaci a implementaci do stávajícího prostředí

Záruka a podpora

- Min. 60 měsíců, zahájení opravy nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady on-site (na místě instalace)

- Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce

- Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu

- Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené v servisním portálu (např. po zadání sériového čísla)

- Řešení závad prostřednictvím jediného kontaktního místa pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů

Instalace

Součástí plnění je kompletní instalace do racku, osazení nových a vybraných stávajících serverů (bod 1 b a částečně 2 c), nastavení managementu šasí a serverů, konfigurace v prostředí objednatele (integrace s komponentami 2 a, 2 b).

Veškeré instalační a implementační činnosti spojené s nutností výpadku provozovaných systémů a služeb budou prováděny ve dnech pracovního klidu nebo v časech 22:00 – 5:00.

- Blade server (4 ks)

- Blade server osaditelný do šasí dle bodu 1 a) a do šasí v bodu 2 c) (M1000E)

- Jeden CPU s frekvencí min. 2,1 GHz, 16 jader (z licenčních důvodů ne více), podpora HT a pamětí 2666MT/s

- 16 GB RAM v uspořádání 8ks RDIMM, 2666 MHz DDR4

- 2x HDD, každý min. 120GB, SSD, SATA nebo SAS, v RAID1,

- 2x řadič RAID pro disky min. 4GM NV Cache

  - SAS, PCI Express 3.0, dvoukanálový (2 konektory)

  - Podpora RAID 0,1

  - 12 Gbps technologie rozhraní disků

  - OCM (Online Capacity Expansion), RLM (Online RAID Level Migration), Autoresume po ztrátě napájení

  - Nativní velikost sektoru 4K

  - podpora S.M.A.R.T a podpora globálního i dedikovaného hot-spare

  - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs

  - podpora SED disků a SSD disků

- dvouportová 10GbE CNA karta (konvergovaný síťový adaptér) s možností rozšíření min. o jeden další kus

- dualportová FC8 karta

- nezávislý HW management (out of band)

  - dedikovaný ethernet port, propojený do společného managementu šasí

  - nástroj pro diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. diagnostika je poskytována i pro bezdiskový server, přičemž nepřipouští se diagnostika založená pouze na spouštění z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.)

  - možnost monitoringu a správy serveru out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému

  - schopnost automatického stahování aktualizací FW a bios včetně jejich aplikace a možnosti následného roll-back v případě selhání

  - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru

  - možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny (i pro základovou desku)

  - podpora dvoufaktorové autentifikace, filtrování přístupu na základě IP adres (IP blocking) a AD/LDAP

  - vestavěné GUI s podporou HTML5

  - podpora spojení s technickou podporou výrobce, automatické vytváření servisních incidentů, včetně odeslání HW logů serveru

  - podpora zabezpečení pomocí lock-down (zmrazení) nastavení serveru, verzí firmware a biosu

  - podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponent

  - komunikace pomocí HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH

Záruka a podpora

- Min. 60 měsíců, zahájení opravy nejpozději do 4 hodin po nahlášení závady on-site (na místě instalace)

- Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce

- Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu

- Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené v servisním portálu (např. po zadání sériového čísla)

- Bezplatná výměna SSD disků v případě jejich propisu

- Řešení závad prostřednictvím jediného kontaktního místa pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů

Instalace

Součástí plnění je kompletní instalace do šasí - bod 1 a), konfigurace v prostředí objednatele - integrace s komponentami 2 a), 2 b), instalace do prostředí vCenter – 3 a) a Veeam – 3 b). Veškeré instalační a implementační činnosti spojené s nutností výpadku provozovaných systémů a služeb budou prováděny ve dnech pracovního klidu nebo v časech 22:00 – 5:00.

- L2 spravovatelný síťový přepínač 48x1 Gbps 1000 Base-T (6 ks)

- Provedení pro montáž do racku o velikosti max. 1U

- Podpora stohování s propustností min. 40Gbps s možností stacku do vzdálenosti min. 100m

- Min. 48x port 1000Base-T s automatickým přepínáním rychlosti a automatickým přepínáním zapojení kabelu (MDI/MDIX)

- Min. 2x port 10Gbps typu SFP+ pro uplink do páteřních přepínačů, včetně příslušných modulů

- Kapacita přepínače min. 176Gbps ve full-duplex režimu

- Rychlost předávání (forwarding rate) min. 164Mpps

- Propustnost (Switch bandwidth) min. 176Gbps

- Min. 256 MB flash

- Velikost paměti (Packet buffer) min. 1,5MB

- Možnost duálního firmware

- Kontrola připojené kabeláže

- Konfigurační USB nebo RS232 port pro připojení konzole

- Chlazení od IO směrem k napájecímu zdroji

- Redundantní ventilátory, teplotní čidlo

- Podpora Flow control, DHCP, auto-negotiation, BOOTP, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Syslog, port mirroring, DiffServ, Broadcast Storm Control, IPv6, SNTP, Access Control List (ACL), Cable Diagnostics Function, Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4, DHCP relay, Management Information Base (MIB),  Neighbor Discovery Protocol (NDP), congestion control, Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

Záruka a podpora

- Min. 84 měsíců, zahájení opravy nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady on-site (na místě instalace)

- Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce

- Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené v servisním portálu (např. po zadání sériového čísla)

- Řešení závad prostřednictvím jediného kontaktního místa pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů

Instalace

Součástí plnění je kompletní instalace a implementace v prostředí objednatele. Veškeré instalační a implementační činnosti spojené s nutností výpadku provozovaných systémů a služeb budou prováděny ve dnech pracovního klidu nebo v časech 22:00 – 5:00.

- Router/firewall (1 ks)

Hardware, výkon, základní funkce:

- min. 12 samostatně konfigurovatelných portů 1GbE RJ45 a 8 portů 1GbE SFP, s možností jejich spojení do switche, s podporou min. 128 VLAN, min. jeden 1GbE RJ45 port dedikovaný pro management

- podpora více WAN rozhraní s možností load-balancingu a přepínání mezi nimi v případě výpadku; detekce výpadku pomocí linku a dostupnosti ICMP a TCP služby

- spravovatelné pomocí Web GUI, SSH a konzolového portu

- reporting a monitoring pomocí nástroje Sonicwall Analyzer (kompatibilita se stávajícími zařízeními – bod 2 b)

Propustnosti, spojení:

- dle RFC2544 min. 3 Gbps, IMIX min 0,7 Gbps, DPI-SSL min. 250 Mbps. IPsec VPN min. 1 Gbsp

- min. 500 tisíc spojení při aktivní hloubkové inspekci paketů, s podporou nárůstu min. 10000 za sekundu

VPN a vzdálený přístup:

- podpora IPsec spojení site-to-site (min. 10 tunelů), client-server

- podpora SSL-VPN a HTTPS portálu; podpora šifrování AES (128, 256bit), podpora šifrovacích algoritmů Suite B

- podpora SSL-VPN pro platformy Windows (7/8/8.1/10, Windows Phone 8.1, Windows 10 mobile), Android, iOS

L3 routing:

- OSPF (v2 RFC2328, v3 RFC2740), RIP (v1 RFC1058, v2 RFC2453), policy based routing (PBR)

Bezpečnostní služby:

- aplikační kontrola na základě výrobcem pravidelně aktualizovaných signatur aplikací

- intrusion prevention system na základě forenzní analýzy paketů a výrobcem pravidelně aktualizovaných signatur událostí a útoků

- filtrování obsahu (URL, kategorizace webových stránek) na základě výrobcem stanovených kategorizací s možností ruční změny provedené administrátorem

- antivirová kontrola přenášených dat na základě výrobcem pravidelně aktualizovaných signatur; se schopností kontroly i obsahu ZIP souborů

- kontrola před viry a malwarem analýzou v cloudovém prostředí s pokročilou behaviorální analýzou (sandbox)

- filtrování nežádoucích zemí a BotNet sítí na základě výrobcem stanovených kategorizací s možností ruční změny provedené administrátorem; možnost stanovit sady povolených/zakázaných zemí a botnet detekcí individálně pro každé firewall pravidlo

Priorita provozu:

- správa šířky pásma (Bandwidth Management)

- značkování paketů pomocí QoS

- DCSP mapování

- správa priority dle detekované aplikace

Správa toků a incidentů:

- vizualizace toků vestavěná ve Web GUI

- syslog reporting

- odesílání vybraných incidentů e-mailem

Záruka a podpora

- Min. 36 měsíců (v režimu 24x7), zahájení opravy nejpozději do následujících tří pracovních dnů po nahlášení závady on-site (na místě instalace)

- Aktualizace systému (vč. pravidelných aktualizací bezpečnostních služeb) dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené v servisním portálu (např. po zadání sériového čísla)

- Možnost rozšíření záruky po skončení min. o další 3 roky

Instalace

Součástí plnění je kompletní instalace a implementace v prostředí objednatele.

- Prodloužení služeb HW záruk a podpor komponent vlastního datového centra

- Diskové pole Compellent včetně veškerého příslušenství

Prodloužení HW záruky a podpory (včetně doplňkových funkcionalit) do 31. 12. 2019 sestávající z těchto komponent:

- Dell Compellent Copilot: (2Yr) 4hr On-Site After Diagnosis (24x7 Technical Support), Tag číslo: C10NZ12

- Dell Compellent Copilot: (2Yr) 4hr On-Site After Diagnosis (24x7 Technical Support), Tag číslo: 92Z0J5J

- Dell Compellent Copilot: (1Yr) 4hr On-Site After Diagnosis (24x7 Technical Support), Tag číslo: 22K7002

- Dell Compellent Copilot: (1Yr) 4hr On-Site After Diagnosis (24x7 Technical Support), Tag číslo: 81K7002

- Dell Compellent Copilot: (2Yr) 4hr On-Site After Diagnosis (24x7 Technical Support), Tag číslo: 7JH0J5J

- Fasttrack Base License Support, Tag číslo: 7JH0J5J

- Storage Center SW Expansion License Support, Tag číslo: 92Z0J5J

- Storage Center SW Base License Support, Tag číslo: 92Z0J5J

- Fasttrack Expansion License Support, Tag číslo: 92Z0J5J

- Data Progression Base License Support, Tag číslo: 92Z0J5J

- Data Progression Expansion License Support, Tag číslo: 92Z0J5J

- Firewally Sonicwall SuperMassive 9200 (primární a HA unita)

Prodloužení HW záruky (v režimu 24x7) a podpory (včetně doplňkových funkcionalit) ke stávajícím zařízením SonicWall SuperMassive 9200 (primární + HA unita) v provedení Advanced Gateway Security Suite Bundle for SuperMassive 9200 o 24 měsíců.

- HW serverů a infrastruktury

Prodloužení HW záruky a podpory (včetně doplňkových funkcionalit)

Dell Power Edge M620 - do 31. 12. 2019, záruka a podpora Next Business Day (NBD)

- Service Tag: 7M48002, CM48002, FM48002, HM48002, 407K642, 4Z6K642, 907K642, DZ6K642

Dell PowerConnect M8024 - do 31. 12. 2019, záruka a podpora Next Business Day (NBD)

- Service Tag: 1TBSTS1, 4NBYH5J, 5NBYH5J, BN0XTS1

Dell PowerEdge M1000E - do 31. 12. 2019, záruka a podpora 4Hr Mission Critical

- Service Tag: 78JXH5J

Dell PowerEdge R430 - do 31. 12. 2019, záruka a podpora Next Business Day (NBD)

- Service Tag: FX18WC2, FXM6WC2

- Prodloužení služeb SW podpory komponent vlastního datového centra

- Virtualizační systém Vmware

- Prodloužení podpory Basic Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) pro 1 ks licence vCenter, Part Number VCS6-STD-G-SSS-A, Order Number 23897447, PO Number 4300543727, do 22. 6. 2019

- Prodloužení podpory Basic Support Coverage Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor pro:

  - 8 ks licence vSphere, Part Number VS6-EPL-G-SSS-A, Order Number 22822552, PO Number NE/2014/205591, do 1. 6. 2019

  - 8 ks licence vSphere, Part Number VS6-EPL-G-SSS-A, Order Number 22317806, PO Number NE/2013/204876, do 1. 6. 2019

- Zálohovací systém Veeam

- Prodloužení podpory Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup & Replication Enterprise pro 28 ks licence (CPU), Part Number V-VBRENT-VS-P01AR-00, Support ID 00240363, do 17. 12. 2019