Technická zpráva k akci

„ČŠI – Generální oprava fasády (objekt Brno)“

Technická zpráva

Generální oprava fasády v objektu Brno zahrnuje:

- opravu omítek včetně nátěru;

- výměnu venkovních parapetů;

- opravu ostění oken;

- opravu oplechování střechy;

- výměnu okapů a žlabů;

- opravu a doplnění svislé části hromosvodu;

- opravu soklové čísti domu;

- opravu štukových prvků fasády.

OPRAVA FASÁDY

ČŠI - BRNO

Křížová 22

Popis rozsahu prací

projekt: oprava fasády

zakázkové číslo:

název výkresu:

stupeň:  DVD

datum prvního vydání: 03/2012

revize:

kopie číslo:

A.1.	Vymezení zadání

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy fasády objektu ČŠI Brno, Křížová 22

Návrh řešení obsahuje následující opatření:

- opravu omítek vč. nátěru;

- výměnu venkovních parapetů;

- opravu ostění oken;

- opravu oplechování střechy;

- výměnu okapů a žlabů;

- oprava a doplnění svislé části hromosvodu;

- opravu soklové části domu;

- opravy štukových prvků fasády.

A.2.	podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu je:

- vlastní obhlídka

- informace zadavatele

Tato dokumentace slouží pro potřeby zadání stavby a výběrového řízení a stanovuje rozsah prováděných prací.

A.3.  	stávající stav

Objekt je situován na křižovatce ulic Bělidla a Křížová v centrální zóně města.

Celý objekt je využíván pro administrativní účely.

Konstrukční řešení.

A.4.	návrh řešení

Všechny práce před započetím konzultovat s příslušným odborem památkové péče.

Obvodové zdivo bude očištěno, štuková výzdoba opravena.

Tato zahrnuje:

- vyspravení povrchu (otlučení nutné části omítek, zpevnění povrchu, omítky a dozdívky), doprava suti, odstranění oplechování;

- doplnění zdiva okenních obrub a omítky;

- lešení (montáž a demontáž lešení);

- konstrukce klempířské (oplechování parapetů);

- stávající zdivo bude lokálně potřeby vyspraveno (zejména v uliční části) a v celé ploše penetrováno pro zajištění dokonalé soudržnosti nových vrstev s podkladem;

- sokl bude vyspraven a opatřen ochranným nátěrem proti vlhkosti;

- po výměně parapetů bude opraveno ostění a nadpraží oken.

Střecha

Stávající střecha bude ponechána beze změn.

Výměna oken a dveří

Stávající výplně otvorů – vyjma vjezdových vrat - budou  ponechána.

Svody

Svody a okapy dešťových vod budou obnoveny za nové.

Klempířské prvky

V rámci provádění prací budou rekonstruovány všechny klempířské prvky fasád.  Vnější okapové plechy parapetů, říms a atik budou demontovány a nahrazeny novými dle nových šířek po provedení zateplení. Pečlivosti je nutné dbát při kotvení oplechování u atik, lemování zdí a říms.

Hromosvod

Svislé část hromosvodů budou demontovány a nově přikotveny skobami příslušné délky po realizaci zateplovacího systému.

Svodné tyče budou nově přikotveny k zemnícím prvkům.

Střešní část hromosvodu bude provedena nově a bude napojena na stávající svody.

Po ukončení montáže bude provedena revize hromosvodu.

Zateplení stropu průjezdu

Bude řešeno jako energeticky vědomá modernizace, která zahrnuje:

- izolace tepelné (položení izolace z minerální plsti v tl. 250 mm, přesun hmot;

- konstrukce tesařské a zámečnické – nosná konstrukce;

- malby a nátěry.

Objekty na fasádě

Objekty na fasádě – mřížky, telefonní tabla, zvonky, konzoly apod. budou ponechány a v případě potřeby bude provedena jejich rekonstrukce po dohodě s investorem.

Žebříky

Stávající žebříky budou demontovány, opraveny a natřeny.