Stavební opravy objektu ČŠI Praha

Arabská 683

Praha

A.2.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

zakázkové číslo :  2013-ČŠI

název výkresu  :  TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň :  DVD

datum prvního vydání : 9/2013

kopie číslo:

Popis stávajícího stavu

Předmětem projektu je provedení stavebních oprav a údržbových prací v objektu ČŠI Praha, Arabská 683, Praha 6.

Jedná se o administrativní budovu, která se skládá ze čtyř samostatných pavilonů – A,B,C,D.

Pavilony A,B,C jsou dvoupodlažní objekty, pavilon D je objekt jednopodlažní, částečně podsklepený.

Ve všech případech se konstrukčně jedná o betonový nosný skelet s vyzdívkami a plochou střechou. Obvodový plášť je zděný s vnějším zateplením.

Objekty prošly částečnou rekonstrukcí v 90. letech minulého století.

Objekty se nacházejí na oploceném pozemku, příjezdová komunikace končí branou, pro pěší je přístup několika vstupy přes branky. V  areálu je udržovaná zeleň s chodníky a výsadbou.

Podklady

Podkladem pro zpracování byla částečná dokumentace stávajících objektů (půdorysy jednotlivých objektů) poskytnutá zadavatelem, vlastní prohlídka objektu a požadavky stanovené uživateli objektů.

Předmět  stavebních oprav

Předmětem a účelem stavebních oprav a údržbových prací je zlepšení stavu konstrukcí, vnitřního prostředí stavby a dále zamezení degradace stavebních konstrukcí a prvků.

Rozsah plánovaných prací:

- Výměna podlahových krytin – koberců, výmalba, nátěry a stěhování – pavilony A,B,C,

Po rekonstrukci soc.zařízení u pavilonů A,B,C bude provedena výmalba všech místností.

Před zahájením prací bude dle pokynů investora vystěhován nábytek a zařízení kanceláří, zakryty okenní otvory a provedena ochrana stabilních interiérových prvků proti poškození. Tyto práce jsou součástí plnění dodavatele. Provede se odstranění koberců, lišt a soklů včetně jejich likvidace.

Výmalba bude provedena otěruvzdornou barvou - barva bílá. Bude proveden obnovovací nátěr potrubí otopné soustavy – stupaček a připojovacích potrubí k otopným tělesům. Potrubí izolovaná nejsou předmětem úpravy.

Stávající potrubí budou očištěna, uvolněné zbytky starých nátěrů a rzi budou odstraněny. Staré nátěry budou odstraněny lokálně, nepředpokládá se celkové odstranění starých nátěrů.

Nový nátěr bude bílý a bude se jednat o dvojnásobný vrchní emailový nátěr odolný proti teplotě do 100°C.

Po skončení maleb a nátěrů budou osazeny nové povlakové krytiny – koberce včetně nezbytného lokálního vyspravení podkladu – rozsah dle tabulky ve výkresové dokumentaci, osazení soklových a přechodových lišt vč. nalepení kobercového pásku u soklu.

Nábytek bude nastěhován zpět a bude proveden úklid.

- Oprava sociálního zařízení mužů a žen  - pavilon A,B,C

PAVILON A

V pavilonu A bude po odstranění stávajícího zařízení instalován samostatně stojící sprchový box, který bude připojen na stávající rozvody vodovodu a kanalizace – viz část ZTI.

Větrání prostoru bude zajištěno odtahovým ventilátorem – viz část VZT.

Instalace boxu nevyžaduje dodatečné stavební úpravy.

PAVILON B a C

V pavilonech B a C bude provedena kompletní oprava soc. zařízení zahrnující výměnu povrchů stěn a stropů, zařizovacích předmětů a v části pavilonu C částečnou dispoziční úpravu řešení soc. zařízení a řešení přístupu do soc. zařízení se současnou úpravou při využití foyeru.

Úprava místnosti č. 119

V přízemí objektu bude provedena úprava soc. zařízení dle výkresové dokumentace.

Místnost 119 - foyer bude oddělena od chodby příčkou SDK  se světlíkem pro prosvětlení chodby. Příčka bude montovaná SDK konstrukce na ocelových CW a UW profilech 75 mm s jednoduchým opláštěním deskami  tl. 12,5 mm s vloženou tepelnou a zvukovou izolací tl. 50 mm, souč. Rw = 50 dB.

Přístup do soc. zařízení bude proveden přes místnost 120.

V místnosti 119 bude instalována kuchyňská linka - není součástí plnění.

Úprava místnosti č. 112

M.č. 112  je kancelář pro dvě osoby zároveň se serverem.  Pracovní prostřední není vyhovující vzhledem k vyšší hladině hluku a tepelné zátěži produkované provozem serveru. Zde je požadována oprava současné provizorní příčky výměnou za SDK příčku.

Příčka bude montovaná SDK konstrukce na ocelových CW a UW profilech 75 mm s jednoduchým opláštěním  deskami   tl. 12,5 mm s vloženou tepelnou a zvukovou izolací tl. 50 mm, souč. Rw = 50 dB.

Úprava místnosti č. 210 a 211

Ve 2.np bude provedena úprava u místností 210 a 211 tak, že v místnosti 211 dojde k náhradě stávající výlevky, která se nahrazuje klozetem. Zároveň dojde k přeložce umyvadla  a zrušení dveří  z m.č. 210 do chodby. Sprchový kout bude zachován.

Při navrhovaných úpravách nedojde k zásahu do nosných konstrukcí objektu

Stávající zařizovací předměty, obklady, dlažby, omítky a instalace budou demontovány a nahrazeny novými.

V důsledku této kompletní opravy budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace (zápach v současném provedení) a provedeny budou také úpravy vytápění.

Bude provedena nová elektroinstalace (stávající je nevyhovující).

Budou provedeny nové omítky, potěry a povrchy stěn a podlah vč. maleb, oprava stěn, obezdění závěsných prvků pro montáž WC, osazeny nové zárubně do SDK příček a do cihlových příček vč. osazení překladů a pořízení nových dveří vč. kování (značná opotřebenost stávajících).

- Společné prostory –  pozemek, vstup, vjezd, zahradní domek

S1 - oprava vjezdu na pozemek

S2 - doplnění trávníku u pavilonu A

S3 - oprava zábradlí u vstupu do pavilonu A

S4 - parkoviště – oprava pojezdové plochy

S5 - oprava zahradního osvětlení

S6 - oprava laviček

S7 - zahradní domek - celková oprava

S1 - oprava vjezdu na pozemek

Příjezdová komunikace k vjezdové bráně je poškozena, povrch je nesoudržný a drolí se.

Oprava bude zahrnovat odstranění stávajícího krytu, provedení nového podsypu a položení nového asfaltového krytu.

Chodník přilehlý ke komunikaci bude v poškozené části rozebrán, bude provedeno nové podloží a dlažba bude uložena zpět.

Součástí opravy je vyrovnání obrubníků a provedení terénních a sadových úprav terénu poškozeného při provádění prací.

S2 - doplnění zeminy trávníku u pavilonu C

Bude provedeno doplnění zeminy části pozemku u vstupu do pavilonu C.

Práce zahrnují dodávku zeminy a mulčovacího materiálu.

S3 - oprava zábradlí u vstupu do pavilonu C

Zábradlí u vstupu do objektu C je pozůstatkem z doby, kdy v areálu byla mateřská škola. Pro dnešní využití objektu není vhodné.

Zábradlí bude tvarově upraveno dle nákresu, nevhodné části budou odstraněny, staré nátěry a rez budou obroušeny.

Zábradlí bube opatřeno novým nátěrem venkovním dvojnásobným nátěrem v barvě bílé.

S4 - parkoviště – oprava pojezdové plochy

V areálu je provedena zpevněná plocha pro parkování vozidel ČŠI. Pojezdová plocha je ze zatravňovacích betonových dílců, u kterých nebylo v minulosti provedeno dosypání zeminou.

Povrch dlažby je proto nerovný, chůze po něm je nebezpečná.

Jako oprava se provede vysypání a vyplnění otvorů tvárnic směsí humusovité zeminy a travních semen v množství cca 8–12 g/m2. Požadováno je také doplnění směsi o absorbent ropných produktů v poměru 1 : 6 k množství zeminy.

Vysypání se provede tak, aby po ulehnutí směsi byla horní hladina výplně cca 20 až 30 mm pod úrovní horní hrany tvárnice. Následně se požaduje ještě dosypat otvory vrstvou směsi humusovité zeminy, rašeliny a písku v tloušťce 2 až 5 mm.

S5 - oprava zahradního osvětlení – řešeno v části elektro

Stávající sloupky venkovního osvětlení jsou na hranici živostnosti, některé jsou vylomeny z nosných konzol. Hrozí tak nebezpečí úrazu.

Bude provedeno odpojení od napájení el. energií a poté demontáž všech svítidel.

Nová svítidla budou instalována v pozici původních.

Připojení elektro bude provedeno odbornou firmou dle platných předpisů a norem, elektroinstalace bude zrevidována. O revizi bude vyhotovena revizní zpráva.

S6 - oprava laviček

V areálu jsou umístěny prvky mobiliáře – lavičky, jejichž sedací část vlivem klimatických podmínek podlehla hnilobě a deformaci.

Pro další využití je plánováno 8 ks laviček.

Stávající dřevěné části budou demontovány od litinové podnože.

Nové sedací části budou provedeny z latí ze smrkového dřeva, sušeného, hoblovaného se sraženou hranou. Rozměry dle nákresu.

Latě budou opatřeny impregnací proti hnilobě a budou opatřeny dvojnásobným ochranným venkovním lazurovacím lakem, odstín tmavý ořech.

Stávající litinové podnože jsou v dobrém stavu, budou očištěny, nátěr není nutný.

Spojovací materiál šrouby s půlkulatou hlavou 6x50 mm, pozinkované.

S7 - zahradní domek

Stávající zahradní domek bude sloužit pro uložení zahradního nářadí.

V rámci opravy bude provedeno rozšíření dveřního otvoru vč. osazení překladu a nových ocelových dveří, dále budou vyměněna okna, provedeno očištění a nátěr fasády.

Bude provedeno vyčištění objektu a provedena nová výmalba.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály musí být schváleny k použití na daný účel a musí být doloženo prohlášení o shodě.

Při všech montážních pracích je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci, platné normy a vyhlášky:

- Vyhl. č. 48/1982 – vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce – základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhl. 362/2005 – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Vyhl. 591/2006 – o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

Před zahájením montáže bude provedeno proškolení pracovníků, tak aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací v souladu s jejich charakterem a náročností.

Jedná se zejména o práce prováděné ve výškách a svářečské práce.

Práce prováděné ve výškách z lešení, pojízdných plošin a žebříků budou prováděny v souladu s pravidly a zásadami BOZP  dle vyhl. 362/2005  -  lešení mohou instalovat pouze osoby s průkazem lešenáře, obsluha plošin bude před použitím řádně proškolena o použití, použité plošiny mohou být provozovány pouze s platnou revizí, používané žebříky budou určeny pro daný účel a nesmí být přetěžovány.

Ing. Jiří Chmel