Stavební opravy objektu ČŠI Praha

Arabská 683

Praha

E - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

zakázkové číslo :  2013-ČŠI

název výkresu  :  TECHNICKÁ ZPRÁVA

stupeň :  DVD

datum prvního vydání : 9/2013

kopie číslo:

POPIS STAVBY

Stavba bude realizována na stávajícím objektu a přilehlých pozemcích ve vlastnictví investora.

- Staveniště je vymezeno hranicemi parcely, která je oplocena pevným oplocením.

- Na pozemku nebudou zřízeny žádné deponie materiálu.  Stavební suť vzniklá v souvislosti se stavebními pracemi bude ihned naložena do připraveného kontejneru a odvezena na skládku (součást plnění dodavatele).

- Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících komunikacích sloužících k dopravní obsluze. Počet vozidel v době stavebních prací denně - osobní vozy max.  6x, nákladní vozy do 3,5 t – max. 2 x, nákladní vozy nad 3,5 t – občasné – max. 2x týdně.

- Vzhledem k charakteru prací nebude zřízen samostatný měřený přívod el. energie. Dodavatel stavby se dohodne s investorem na paušálním plnění za odebranou el. energii a vodu. Po dobu provádění prací bude možné využívat stávající sociální zařízení.

- Investor poskytne dodavateli uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu a nářadí a šatnu pro zaměstnance.

- Stavba nezasahuje do žádných sítí technické infrastruktury, je realizována pouze na stávajícím objektu.

- Bezpečnost třetích osob bude zajištěna důsledným dodržováním pravidel a zásad BOZP, zejména při bouracích pracích a výškových pracích a pomocí zdvihací techniky.

- Prostor provádění prací bude řádně vymezen a označen.

- Každá činnost bude schválena stavbyvedoucím a bude na ni zpracován technologický postup provádění, uložený na stavbě.

- Některé druhy prací (zejména bourací a další takové, při kterých vzniká hluk) budou ze strany investora omezeny (výluka v pracovní dobu organizace) a dále budou podléhat předchozímu oznámení a chválení investorem. To se týká všech prací jakkoliv omezujících provoz užívaných prostor. Omezení a postupy jsou součástí návrhu Smlouvy o dílo.

- Péče o životní prostředí

- Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí při dodržení všech závazných předpisů o ochraně životního prostředí při provádění stavebních prací. Navržené materiály nemají negativní vliv na životní prostředí.

- Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné ČSN a vyhlášku 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací .

Ostatní

Na stavbě bude veden stavební deník, do kterého budou zaznamenávány důležité záznamy o stavební činnosti a evidence osob pracujících na stavbě.

Vypracoval: Ing. Chmel