# Příloha č. 1

# Technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění zahrnuje HW komponenty včetně odpovídajících komunikačních a integračních rozhraní, dále činnosti instalace a implementace vedoucí k provedení upgrade stávajícího systému provádění fyzické inventury majetku v prostředí Ekonomického informačního systému JASU EIS Enterprise, konkrétně pak v modulu Majetek.

Stávající řešení umožňuje provádění fyzické inventury postupným načítáním (a následným vyhodnocením výskytu) předmětů majetku organizace označených 2D čárovým kódem, a to prostřednictvím mobilních terminálů opatřených skenerem čárového kódu, ovládací aplikací a komunikačním rozhraním.

Požadovaná upgradovaná verze rozšíří celý systém o možnost efektivního provádění fyzické inventury majetku označeného štítky s RFID čipy. K tomu je požadováno současné zachování možnosti využívání označení majetku v podobě 2D čárového kódu.

Požadavky na dodanou funkcionalitu:

- Možnost tisku vlastních štítků s RFID čipy zahrnujících evidenční číslo majetku (nahráno v čipu a reprezentováno také v podobě čitelného 2D kódu na štítku

- Duální snímaní – 2D kód/RFID tag s možností volby na straně obsluhy

- Do terminálu budou načítány seznamy majetku v jednotlivých lokalitách dle databáze majetku v systému EIS JASU

- Před snímáním předmětů majetku obsluha načte identifikaci lokality nebo ji zvolí výběrem ze seznamu v terminálu, a to až na úroveň jednotlivých místností

- Následně terminálem sejme jednotlivé předměty majetku, a to jak buď jednotlivě (v případě skenování 2D kódu) nebo hromadně (RFID čipy)

- Pro každý skenovaný předmět majetku se na terminálu zobrazuje jeho název a předpokládané (evidované) umístění

- Pokud se skutečné umístění předmětu liší, obsluha musí tento rozpor vyřešit prostřednictvím uživatelského rozhraní terminálu

- Kontroluje se také duplicitní sejmutí předmětu (resp. jeho evidenčního čísla)

- V případě RFID snímaní dojde k hromadnému načtení všech RFID tagů v prostoru (dle dosahu) a jejich zobrazení na terminálu. Následně má uživatel možnost všechny načtené předměty potvrdit nebo u jednotlivě vybraných řešit výše popsané stavy (rozdílné umístění, duplicita, přidání neznámého předmětu)

- Po celou dobu snímání má uživatel přehled (prostřednictvím terminálu) o doposud nenalezených předmětech pro vybranou lokalitu s možností jejich dohledání a donačtení, a to dodatečným sejmutím RFID, 2D kódu nebo zadáním evidenčního čísla z klávesnice terminálu

- Terminál umožní zobrazení seznamu lokalit a seznamu majetku pro vybrané umístění (lokalitu) v podobě přehledné tabulky

- Pořizovaná data lze průběžně z terminálu přenášet do systému EIS JASU ke zpracování, komunikační rozhraní umožňuje v průběhu inventury oboustrannou výměnu a synchronizaci dat mezi databází a všemi jednotlivými terminály, a to minimálně prostřednictvím Wifi rozhraní

- Celé řešení umožňuje současné využití všech terminálů

Požadavky na HW komponenty:

- Tiskárna pro potisk štítků a programování čipu (tisk RFID štítků) – 1 ks

- Rozlišení min. 8 bodů/1mm (203 dpi)

- Barevný displej

- Šířka štítku min. 110 mm, šířka tisku min. 100 mm

- Průměr role min. 200 mm

- Komunikační rozhraní min. USB, Bluetooth, Ethernet

- Podpora RTC, RFID, emulace EPL, ZPL, ZPLII

- Operační paměť min. 256 MB

- Flash paměť min. 512 MB

- Včetně kabelů pro připojení (230 V, připojení k PC)

- Včetně 10000 kompatibilních RFID etiket rozměru 44x19mm +/-5% (128 bit, Inlay/IC- BT781/UCODE 9/8, Matte White PET Polyesterová fólie, barva matná bílá, lepidlo Akryl) a odpovídajícího počtu kompatibilních barvicích pásek

- Včetně SW vybavení pro tisk etiket dle EIS JASU

- Záruka min. 12 měsíců

- Mobilní RFID terminál se skenerem 2D kódů – 3 ks

- Barevný dotykový displej min. 5“ s rozlišením min. HD (1280x720 px)

- Procesor min. 8 jader

- Operační paměť min. 4 GB, vnitřní paměť min. 64 GB

- Operační systém Android min. verze 11

- Komunikační rozhraní: USB, Bluetooth, WiFi, NFC

- Fotoaparát s rozlišením min. 10 Mpx

- RFID snímač UHF (865-868 MHz), skenovací frekvence min. 1000 tagů/s, včetně Li-Ion baterie (min. 5000 mAh), integrovaný v terminálu nebo připojitelný pomocí adaptéru, který je předmětem plnění

- Čtení 1D a 2D čárových kódů

- Krytí min. IP67, odolné provedení, odolný displej

- Včetně dobíjecí stanice pro nabíjení terminálu i RFID snímače

- Včetně SW vybavení pro provádění inventury a komunikaci se systémem EIS JASU

- Záruka min. 12 měsíců

Požadavky na související služby instalace a implementace

- Implementační analýza

- Vedení projektu

- Customizace, testování, dokumentace

- Instalace a konfigurace veškerých zařízení a komunikačních rozhraní

- Konzultace s určenými pracovníky objednatele – vysvětlení obsluhy

- Související datové operace a konverze, příprava dat pro tisk etiket

- Min. 3 měsíční poimplementační vzdálená podpora poskytovaná v pracovních dnech