Projektová dokumentace k akci

„ČŠI – Generální oprava fasády (objekt Praha)“

Technická zpráva

Generální oprava fasády v objektu Praha zahrnuje:

- opravu omítek včetně nátěru;

- výměnu venkovních parapetů;

- opravu ostění oken;

- opravu oplechování střechy;

- výměnu okapů a žlabů;

- opravu a doplnění svislé části hromosvodu;

- opravu soklové čísti domu;

- opravu štukových prvků fasády;

- opravu balkonů.

OPRAVA FASÁDY

ČŠI - PRAHA

Fráni Šrámka 37

Popis rozsahu prací

projekt: oprava fasády

zakázkové číslo:

název výkresu:

stupeň:  DVD

datum prvního vydání: 03/2012

revize:

kopie číslo:

A.1.	Vymezení zadání

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy fasády objektu ČŠI Praha, Fráni Šrámka 37

Návrh řešení obsahuje následující opatření:

- opravu omítek vč. nátěru

- výměnu venkovních parapetů

- opravu ostění oken

- opravu oplechování střechy

- výměnu okapů a žlabů

- oprava a doplnění svislé části hromosvodu

- opravu soklové části domu

- opravy štukových prvků fasády

- opravu balkonů

A.2.	podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu je:

- vlastní obhlídka

- informace zadavatele

Tato dokumentace slouží pro potřeby zadání stavby a výběrového řízení a stanovuje rozsah prováděných prací.

A.3.  	stávající stav

Objekt je situován v centrální zóně města.

Celý objekt je využíván pro administrativní účely.

A.4.	návrh řešení

Všechny práce před započetím konzultovat s příslušným odborem památkové péče.

Obvodové zdivo bude očištěno, štuková výzdoba opravena.

Tato zahrnuje:

- vyspravení povrchu (otlučení nutné části omítek, zpevnění povrchu, omítky a dozdívky)doprava suti, odstranění oplechování

- doplnění zdiva okenních obrub a omítky

- lešení (montáž a demontáž lešení

- konstrukce klempířské (oplechování parapetů)

- Stávající zdivo bude lokálně potřeby vyspraveno a v celé ploše penetrováno pro zajištění dokonalé soudržnosti nových vrstev s podkladem.

- Sokl bude vyspraven a opatřen ochranným nátěrem proti vlhkosti.

- Po výměně parapetů bude opraveno ostění a nadpraží oken.

Střecha

Stávající střecha bude ponechána beze změn.

Výměna oken a dveří

Stávající výplně otvorů – budou ponechány

Svody

Svody a okapy dešťových vod budou obnoveny za nové

Klempířské prvky

V rámci provádění prací budou rekonstruovány všechny klempířské prvky fasád.  Vnější okapové plechy parapetů, říms a atik budou demontovány a nahrazeny novými.

Pečlivosti je nutné dbát při kotvení oplechování u atik, lemování zdí a říms.

Hromosvod

Svislé část hromosvodů budou demontovány a nově přikotveny skobami příslušné délky po realizaci zateplovacího systému.

Svodné tyče budou nově přikotveny k zemnícím prvkům.

Střešní část hromosvodu bude provedena nově a bude napojena na stávající svody.

Po ukončení montáže bude provedena revize hromosvodu

Oprava balkonů

Bude řešeno jako nová konstrukce nášlapné vrstvy, vč. hydroizolace, oplechování a podkladních vrstev. Stávající narušené vrstvy budou odstraněny.

Objekty na fasádě

Objekty na fasádě – mřížky, telefonní tabla, zvonky, konzoly apod. budou ponechány a v případě potřeby bude provedena jejich rekonstrukce po dohodě s investorem.

Žebříky

Stávající žebříky budou demontovány, opraveny a natřeny.